桥梁定检数据处理使用说明

1 简介

本模块基于ExcelVBA技术开发，开发目的和功能如下：

（1）提高桥梁外观检查报告的编写效率，输入病害后，自动评分，导出word报告，并自动插入病害照片。

（2）规范病害描述，用关键词组合描述病害，病害类型按《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）的规定。录入是选择病害类型，病害描述更加规范。

（3）基于excel-vba编写，目前支持Exce2007l以上版本，第一次运行时需要设置 宏安全。在有网络的情况下，表格会联网查询检查是否有更新。

（4）单个桥梁为一个对象，主线桥分左右幅、跨线桥、匝道桥有单幅。

2 定期检查模块操作说明

2.1 文件构成及操作流程

单个功能模块，文件组成：

| 模块名称 | 文件概述 | 文件组成 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理总表 | 1.汇总表 2.使用说明 3.BasicTab ：存放单表文件 4.Project：新建项目时存档，暂未使用 5.Template：存放报告模板，暂未使用 |  |

总体使用流程：

（1）获取项目基本资料

（2）通过新建或者复制的方式建立检测项目数据管理总表

（3）批量生成分表（）

（4）按结构在分表内录入数据，评分、处理数据

（5）在总表中汇总各分表数据，确定所有数据、评定结果无误后，在每个分表中导出报告。

（6）报告格式调整、定稿

2.2 项目总表操作

2.2.1 桥梁数据信息表

功能：批量管理多座桥梁的信息，并生成每个桥梁的病害数据处理表。

输入  开始行、结束行  点击评定表  生成单个桥梁数据处理表，并将每个表的名称保存到后续各表中，用后数据汇总。

2.2.2 评定结果汇总表

功能：汇总单个桥梁的评分结果，便于分析。

读取评分结果：按开始行和结束行参数，从单表中读取评分计算结果

技术状况分析：用不同颜色表示评定结果

2.3 项目分表操作

2.3.1 获取结构物数据

数据处理表中包括桥梁基本信息表和桥梁卡片

操作区（橙色区域）有2个按钮：

（1）获取数据  ：从总表中读取该桥的基本信息。基本信息表中的数据已经关联，只需读取即可。

（2）排版。设定信息表的格式。

目前暂未实现导入word时插入正面侧面照片

2.3.2 检查模型生成

根据桥梁结构信息，如跨数、结构类型，按照公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）自动生成桥梁构件标号，并统计构件数量。

（1）构件编号用于后续病害录入时选择；

（2）构件数量用于评分时获取t值，判断部件有无、进行权重分配计算。

（3）构件编号方式详见附件1。

2.3.3 病害信息输入

公路桥梁定检的主要工作是现场记录桥梁各构件病害，并拍摄必要的辅助照片，对收集的病害进行整理，评判病害的严重情况，并进行桥梁技术状况评分。这一过程中病害是最重要的基础数据，是后续评分、报告生成的基础。

本表病害录入有点选式录入位置，构件编号、病害类型、标度下拉框选择录入，病害位置、严重程度、照片编号录入，具体流程如下：

操作流程：

1、点击  部件按钮，选择部件

2、点击  构件编号下拉框，选择构件编号，每次只能选择一个构件

3、点击  病害类型下拉框，选择病害类型，每次只能选择一种病害

4、点击  标度下拉框，选择病害标度用于评分；注意，标度是针对病害类型（参考规范），同一构件，相同病害（相同的病害类型）有多处，以其中较严重的一处、或综合考虑多处确定其病害标度，其余处的病害标度均为1。例如：1-1#主梁有3条纵向裂缝，输入时按3条病害

5、点击  构件面及纵向下拉框，输入病害位置，对根据构件编号即可准确确定其位置的部件，位置信息可省略不输入；如支座。

6、点击  定性描述，直接在单元格中输入相应的描述，如严重、中度、轻度等；

7、点击  定量描述，直接以数量描述病害，当前版本有3个描述关键词可选，第1个数量用于病害数量统计。如裂缝，可选长度、宽度、深度，长度是数量统计；如支座，可选数量/块；如破损，可选面积。

8、点击  照片编号，输入照片编号。现场检查时照片编号只记录4位数字，完整的照片名包括照片前缀和照片格式，因此输入时注意填写这两项，否则在生成报告时会出现找不到照片的问题，每条病害对应1张照片。

9、重复步骤1-8，输入病害各项信息，然后点击 保存按钮，完成一条病害输入。

10、重复步骤1-9，完成一座桥所有病害输入，即可开始评分、病害统计、报告等工作。

11、其他按钮， 数据检查   删除相同的数据；

数据更新  重新对病害进行扣分，在标度数据更改后，必须执行的步骤。

输入桥梁病害信息

规范中要求以构件为最小检查单位，因此输入时也是以构件为单位，完整的病害信息包含：

|  | 信息项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 构件识别信息 | 桥梁代码（桥名） | 区分不同桥梁 |
|  | 部件名称 |  |
|  | 构件编号 | 根据桥梁模型中生成的构件编号选择。 |
| 病害信息 | 病害类型 | 根据规范自动选择 |
|  | 标度 | 根据检查结果确定，不参与评分的病害标度为1 |
|  | 位置描述 | 包含纵向、表面位置、坐标 |
|  | 定性描述 | 用轻、中、严重的描述 |
|  | 定量描述 | 用具体数据描述，如裂缝的长、宽、深，注意第1个指标用于病害数据量的统计 |
|  | 照片 | 输入必要的照片编号 |

2.3.4 评分

根据桥梁构件信息、病害信息按《公路桥梁技术状况评定标准》对桥梁进行技术评级。

功能：

构件数量：读取构件数量、计算t值

构件评分：计算构件得分

部件评分：计算部件得分

全桥评定：计算全桥得分

导入word：将评分表导入报告

2.3.5 统计病害数量

2.3.6 生成word报告

3 报告模板

3.1 模板类型

模板类型

| Word模板格式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| .dot .doct .dotm |  |  |

附件1：装配式梁桥构件编号方法

对装配式梁桥，如空心板桥、T梁桥，预制箱梁桥，构件编号做如下规定：

1  跨

自里程桩号增加方向为检测的前进方向，前进方向上依次为第1跨、第2跨、第3跨……第n跨，如图1所示。天桥自右向左为前进方向，其他编号原则与以上相同。

图1  桥梁孔号编码方式

2 上部结构

上部结构采用两级编号：孔号—梁号，梁号由右至左逐渐增大。空心板桥、T型梁桥和预制箱梁桥的构件编号方式如图2所示。

（a）空心板桥上部结构构件编号示意图

（b）T型截面

（c）预制箱梁桥

图2 梁桥上部结构部件及编号

接缝编号包括铰缝和现浇接缝：孔号-接缝号。横隔板以单块板为编号单元，如图3所示。横隔板编号：孔号-纵向（道）-横向（由右向左）。

图3  横隔板编号

装配式梁桥有简支结构和连续结构，简支结构每个盖梁上设两排支座，连续结构有设单排支座的情况，因此支座编码按3级进行编号，即跨数-墩台号-支座号，如图4所示。

图4  支座编号方式

3 下部结构

下部结构包括桥墩、桥台、基础、翼墙耳墙、锥坡护坡、河床及调治构造物。如图5所示，各构件编号方法如下：

图4.5 桥墩编号示意图

（1）墩台号：沿路线桩号增大方向，墩台号有0向n逐渐增大。

（2）桥墩包含墩身、盖梁和系梁，对其分别编号。墩柱编号：墩台号-墩柱号；盖梁、系梁编号：墩台号-梁编号。

（3）桥台包含台身和台帽，台身和台帽均按桥台号编号，如：0#台台帽、0#台身。

（4）基础：墩台号。如：0#台基础、3#墩基础。

（5）翼墙耳墙编号：L0、R0、L1、R1。

（6）锥坡护坡编号：锥坡：L0、R0、L1、R1；护坡：0#、1#

4 桥面系

桥面系包括桥面铺装、栏杆护栏、人行道，按跨进行编号；伸缩缝按墩台号。

附件2 公路桥梁定期检查常见问题

2.1病害现场记录表

1、病害记录：

按桥梁外观检查病害记录表记录构件病害信息，将病害信息分解成不同的关键词。

（1）构件病害信息包括：部件、构件编号、病害类型、病害位置、病害描述、照片。其中病害位置信息包含：构件面，即病害处在构件上的那个面上，如箱梁的底板、左腹板、右腹板；纵向位置：沿跨径方向的位置，如跨中、支点，记录是可采用  距前墩xx米，距后墩xx米等类似关键词描述。

（2）检查记录表的使用

检查记录表主要包含两部分内容：基本信息（桥名、检查时间、检查人）；病害信息包含6项：位置：包含构件面和纵向位置 ；病害描述：定性： 轻度、中度 、重度 ；定量 记录病害描述数量；照片：该病害的照片编号

（3）表格示例

桥梁外观检查病害记录表

桥名：     沙河大桥     桩号：    k10+229  检查时间：   2014.7.8 上午   相机：   佳能相机

跨数：         桥墩数量：        横向梁数：          正面照：           侧面照：

■主线桥  □左幅  □右幅  □天桥  □匝道  □空心板  ■预制箱梁  □整体箱梁  □T梁

01主梁；02横向连接；03支座； 04翼墙耳墙；05锥坡护坡；061立柱；062盖梁；07桥台；08基础；

09河床；10调治构造物；11桥面铺装；12伸缩缝；13人行道；14栏杆护栏；15排水；16照明标志

| 部件 | 构件编号 | 病害类型 | 位置 | 病害描述 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 破损 | 底板；距前墩2m | 中度、面积0.2 | 0001 |
| 03 | 1-0-1 | 剪切变形 | / | 轻度、横向剪切 | 0002 |
| 061 | 2-1 | 竖向裂缝 | 距盖梁底2m | 长5m，宽0.2 | 0003 |
| 07 | 0 | 竖向裂缝1 | 距左端3m处，1-3#板下 | 长0.6m，宽0.15mm，深10cm | 0004 |

3.2.1 桥面系构造检查

桥面系部件检查指标、检查内容及病害评定标度见下表：

表2.1  桥面系构件检查指标及内容

| 构件 | 检查指标 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 沥青混凝土 | 变形 | 有无车辙、拥包、高低不平、波浪等现象 |
|  | 泛油 | 铺装是否出现泛油 |
|  | 破损 | 有无松散、露骨、坑槽出现 |
|  | 裂缝 | 铺装是否出现纵横裂缝、龟裂、局部块裂、缝壁散落、支缝等现象 |
| 伸缩缝 | 凹凸不平 | 伸缩缝是否凹凸、是否有明显的跳车 |
|  | 锚固区缺陷 | 锚固构件是否有破损、裂缝、剥落、松动现象 |
|  | 破损 | 锚固构件是否松动、缺失，或焊接开裂，橡胶条是否老化、剥离 |
|  | 失效 | 是否有异常变形，有无拉开或挤抵现象 |
| 护栏 栏杆 | 撞坏、缺失 | 护栏、栏杆是否有受车辆冲撞 |
|  | 破损 | 构件是否有蜂窝麻面、剥落、露筋、锈蚀、裂缝、变形错位或缺失现象 |
| 防排水系统 | 排水不畅 | 桥下是否出现漏水现象，排水是否顺畅 |
|  | 泄水管、引水槽缺陷 | 泄水管、引水槽、排水孔是否出现堵塞，排水设施构件是否破损、缺失、管壁脱落、漏留泄水管现象 |
| 照明 标志 | 污损或损坏 | 设施是否有松动、锈蚀、损坏，或出现污损标志不清现象 |
|  | 照明设施缺失 | 照明设施是否有缺失 |
|  | 标志脱落、缺失 | 标志是否有脱落、缺失 |

3.2.2 上部结构检查

预制组合梁桥上部结构主要调查内容有：

表2.2  承重构件检查指标及内容

| 构件 | 检查指标 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 上部承重构件 | 蜂窝、麻面 | 梁板是否存在大面积蜂窝麻面 |
|  | 剥落、掉角 | 梁板是否存在局部或大范围混凝土剥落、掉角、破损 |
|  | 空洞、孔洞 | 梁板是否存在局部或大范围混凝土空洞、孔洞 |
|  | 混凝土保护层厚度 | 承重构件混凝土保护层厚度是否符合要求，对钢筋耐久性存在的影响，是否造成钢筋锈蚀情况 |
|  | 钢筋锈蚀 | 承重构件钢筋锈蚀是否引起混凝土剥落、钢筋裸露及其严重程度 |
|  | 混凝土碳化 | 承重构件的主要受力部位是否存在碳化现象，是否超出保护层厚度，混凝土表面胶凝料是否有松散粉化现象 |
|  | 混凝土强度 | 承重构件混凝土强度处于何种状态，是否造成承重构件出现严重缺损、变形、位移、失稳等现象 |
|  | 跨中挠度 | 粱体有无明显变形或显著下挠，是否影响承载力和行车安全 |
|  | 结构变位 | 结构有无明显位移（横移或外倾），横向联结件有无松动，行车是否存在振动或摇晃，有无异常音 |
|  | 预应力构件损伤 | 预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝； |
|  | 裂缝 | 主梁控制截面是否出现纵横向、斜向、水平、竖向或网状裂缝 |

3.2.3 支座检查

支座是桥梁上部结构和下部结构的连接构件，它主要承受竖向压力和水平剪力，橡胶在自然环境的作用下会老化影响支座的使用性能。主要检查项目有：

表2.3  支座检查指标及内容

| 构件 | 检查指标 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 支座 | 板式支座老化变质、开裂 | 是否存在表面油污、老化、变形、破裂、裂缝等现象 |
|  | 板式支座缺陷 | 是否有外鼓或钢板外露现象 |
|  | 板式支座位置串动、脱空 | 是否出现剪切变形或位置偏移、脱空或严重变形现象 |
|  | 剪切超限 | 有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀 |
|  | 聚四氟乙烯滑板磨损 | 是否老化、脏污、四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板 |
|  | 盆式橡胶支座 | 固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露的部分是否锈蚀，防尘罩是否完好 |

3.2.4 下部结构检查

下部结构主要检查内容有：

表2.4  下部构件检查指标及内容

| 构件 |  | 检查指标 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥墩 | 墩身 | 蜂窝、麻面 | 结构表面是否出现蜂窝、麻面 |
|  |  | 剥落、露筋 | 混凝土是否出现剥落、露筋锈蚀现象 |
|  |  | 空洞、孔洞 | 结构表面是否出现空洞、孔洞 |
|  |  | 钢筋锈蚀 | 钢筋是否锈蚀 |
|  |  | 混凝土碳化、腐蚀 | 混凝土是否出现混凝土碳化、腐蚀现象 |
|  |  | 磨损 | 混凝土表面是否有磨损、缩颈、剥蚀现象 |
|  |  | 圬工砌体缺陷 | 砌体是否出现灰缝脱落、破损、剥落、松动、变形现象 |
|  |  | 位移 | 桥墩是否出现滑动、下沉、位移、倾斜、冻拔现象 |
|  |  | 裂缝 | 墩身是否出现水平、竖向裂缝或剪切破坏 |
|  | 盖梁和系梁 | 蜂窝、麻面 | 结构表面是否出现蜂窝、麻面 |
|  |  | 剥落、露筋 | 混凝土是否出现剥落、露筋锈蚀现象 |
|  |  | 空洞、孔洞 | 结构表面是否出现空洞、孔洞 |
|  |  | 钢筋锈蚀 | 钢筋是否锈蚀 |
|  |  | 混凝土碳化、腐蚀 | 混凝土是否出现混凝土碳化、腐蚀现象 |
|  |  | 裂缝 | 盖梁、墩帽是否存在裂缝 |
| 桥台 | 台身 | 剥落 | 混凝土是否出现剥落 |
|  |  | 空洞、孔洞 | 结构表面是否出现空洞、孔洞 |
|  |  | 磨损 | 混凝土表面是否有磨损、粗骨料外露现象 |
|  |  | 混凝土碳化、腐蚀 | 混凝土是否出现混凝土碳化、腐蚀现象 |
|  |  | 圬工砌体缺陷 | 砌体是否出现灰缝脱落、破损、剥落、松动、变形现象 |
|  |  | 桥头跳车 | 台背路面是否存在沉陷，是否存在跳车现象 |
|  |  | 台背排水 | 台背排水是否流畅 |
|  |  | 位移 | 桥台是否出现滑动、下沉、位移、倾斜、冻拔现象 |
|  |  | 裂缝 | 台身是否出现水平、竖向裂缝或剪切破坏，悬臂桥墩角隅处是否出现裂缝 |
|  | 台帽 | 破损 | 台帽是否存在混凝土剥落、磨损 |
|  |  | 混凝土碳化、腐蚀 | 台帽混凝土是否存在碳化或腐蚀现象 |
|  |  | 裂缝 | 台帽是否存在裂缝 |
|  |  | 空洞、孔洞 | 台帽结构表面是否出现空洞、孔洞 |
| 基础 |  | 冲刷、掏空 | 基础有无冲蚀现象，表面是否长有青苔、杂草滋生 |
|  |  | 冲蚀 | 基础是否存在磨损、腐蚀现象 |
|  |  | 河底铺砌损坏 | 河底铺砌是否存在冲刷、损坏现象 |
|  |  | 沉降 | 基础是否出现下沉现象 |
|  |  | 滑移和倾斜 | 基础是否存在滑移或倾斜现象 |
|  |  | 裂缝 | 基础结构应力是否异常、出现剪切裂缝 |
| 翼墙或耳墙 |  | 破损 | 混凝土是否出现空洞、孔洞、剥落，或砖石表面小块脱落现象 |
|  |  | 位移 | 翼墙、耳墙是否存在永久变形，外倾、下沉、填料损失现象 |
|  |  | 鼓肚、砌体松动 | 翼墙、耳墙是否出现鼓肚、砌体松动或破损现象 |
|  |  | 裂缝 | 是否出现裂缝，裂缝宽度是否超限 |
| 锥护坡 |  | 缺陷 | 锥护坡铺砌面是否出现隆起、凹陷、开裂、破损，砌缝砂浆是否脱落 |
|  |  | 冲刷 | 锥坡体和坡脚是否冲蚀，基础有无掏空现象 |
| 调治构造物 |  | 损坏 | 是否设置调治构造物，构造物是否断裂，砌体是否松动、鼓肚、凹陷或灰浆脱落 |
|  |  | 冲刷、变形 | 边坡是否下滑，构造物是否出现下沉、倾斜、坍塌现象 |
| 河床 |  | 堵塞 | 河床是否有漂流物，河道是否被堵塞 |
|  |  | 冲刷 | 河底铺砌是否出现冲刷掏空或损坏现象 |
|  |  | 河床变迁 | 河床是否出现变迁、扩宽现象 |

2.2 关于评分

附件3 Excel运行宏设置

3.1 初始设置

2010版excel宏安全设置

3.2 excel版本问题

Office版本库，引用说明

| 引用 | 版本 | 支持 |
| --- | --- | --- |
| Office 2016 | Microsoft Office 16.0 Object Library Microsoft Word 16.0 Object Library |  |
| Office 2010 | Microsoft Office 14.0 Object Library Microsoft Word 14.0 Object Library |  |
| Office 2007 | Microsoft Office 12.0 Object Library Microsoft Word 12.0 Object Library |  |

| Office版本 | 引用库版本 |
| --- | --- |
| Office 2016 | Microsoft Office 16.0 Object Library Microsoft Word 16.0 Object Library |
| Office 2013 | Microsoft Office 15.0 Object Library Microsoft Word 15.0 Object Library |
| Office 2010 | Microsoft Office 14.0 Object Library Microsoft Word 14.0 Object Library |
| Office 2007 | Microsoft Office 12.0 Object Library Microsoft Word 12.0 Object Library |

| VBA | Visual Basic For Applications | {000204EF-0000-0000-C000-000000000046} | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excel | Microsoft Excel 16.0 Object Library | {00020813-0000-0000-C000-000000000046} | 1 | 9 |
| MSForms | Microsoft Forms 2.0 Object Library | {0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4} | 2 | 0 |
| stdole | OLE Automation | {00020430-0000-0000-C000-000000000046} | 2 | 0 |
| Scripting | Microsoft Scripting Runtime | {420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} | 1 | 0 |
| ADODB | Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library | {2A75196C-D9EB-4129-B803-931327F72D5C} | 2 | 8 |
| Word | Microsoft Word 16.0 Object Library | {00020905-0000-0000-C000-000000000046} | 8 | 7 |